第四週光電實驗分組報告

鄭柏軒B13901081		許辰瑋 B13901110

非常不幸地，我們只有沒有照光的數據能用，於是我們從助教慷慨給予的數據中挑選光強為1.6, 3.6, 6W作為接下來的討論依據。

- 線性區與飽和區之IDS-VDS (光波長為405nm):

- 無照光							 (2.) 照光(1.6W)

- 照光(3.6W)						 (4.) 照光(6W)

請忽略無照光時的電流比有照光低很多的問題，這是因為數據來源不同。從圖上看不出什麼端倪，不過從數據上看光照越強，飽和電流有越大的趨勢。我們拿不同光照強度下，VGS 為-5V(左) 、-4(右)時的數據(都是慷慨大方的助教給的)作 IDS-VDS 圖如下，可以看到電流隨光強提升而上升，3.6W和6W大部分重疊，可能是光作用已經飽和。(挑選此兩電壓只是為了方便看飽和電流)

- Transfer curve IDS-VGS :

- Linear (left: 0.2V, right: 0.8V)

- Saturation IDS-VGS (left: 5V, right: 8V)

IDS-VGS (left: 5V, right: 8V)

- 線性區有斜率最大值，0.2V約為0.00234、0.8V則約為0.00743，可以觀察到最大斜率是隨著 VDS 提升而變大，非常符合理論預測。

而根號飽和區也有最大斜率，5V約為0.0694、8V約為0.0700，可以看到斜率幾乎不變，這也與理論完美吻合。

線性區 Vt 的萃取需要從上升區中擬出直線外插x軸的交點，再扣掉VDS/2  才能得到。0.2V對應-7.543V、0.8V對應-7.478V，兩者十分接近，視為 VDS 變化在線性區不影響 Vt。

飽和區 Vt 的萃取則是直接用IDS-VGS上升區中擬出直線外插x軸的交點，那點電壓便是 Vt 。5V對應-7.952V、8V對應-8.044V，兩者也十分接近，可視為 VDS 變化在飽和區不影響 Vt。

值得一提的是，理論上兩個區所得出之 Vt 應該要一樣，但由於線性區外插本來就容易受接觸電阻影響，且飽和區會受channel-length modulation, defect等影響，所以這樣的誤差算在合理範圍內。

- 對gm最大值取轉換曲線斜率交點法:

- Linear (left: 0.2V, right: 0.8V)

兩者得出的 gm, max 分別是0.00229 S, 0.00730 S，與線性區在理想上

VDS↑⇒gm↑ 的推論相吻合。兩者算出之 Vt 分別為-7.172V, -6.857V，兩個數字差不算多，不過與前面算的差有點多，我們接著看飽和區的結果。

- Saturation (left: 5V, right: 8V)

gm曲線有點震盪是因為量出來的數據本來就有小晃動(見2(b.))，我們選擇無視它。這兩電壓得出 gm. max 分別為0.0124 S, 0.0123 S，與理想也是相符的，也就是在飽和區，VDS 並不會改變 gm。而 Vt 則分別為-6.633V,

-6.887V，與剛剛算的也差很多。

不過此方法算出來的電壓應該比較準，所以我想真實的 Vt 應該約為-6.9V左右，前面算的都算是誤差吧！(況且實驗上外插本就有侷限性)

- 綜合線性區、飽和區與 gm 最大值法所得結果，可知在同一種萃取方法下，所得到的threshold voltage Vt 隨 VDS 改變不大。以線性區外插法為例，VDS= 0.2 V與0.8 V時分別得到 Vt = -7.543 V與-7.478 V；以飽和區根號外插法為例，VDS= 5 V與8 V時分別得到 Vt= -7.952 V與 -8.044 V，兩者皆相當接近。若改用對 gm 最大值取轉換曲線斜率交點法，線性區得到-7.172 V, -6.857 V，飽和區得-6.633 V, -6.887 V，也顯示在各自區域內 Vt 對 VDS 的依賴不強。只是不同萃取方法之間會出現系統性的差異，與上述一樣，推測與線性區接觸電阻、飽和區的channel-length modulation、defect與外插誤差有關。綜合而言，本實驗較合理的dark Vt 可估約為-6.9V。

- 照光下飽和區在2(d.)的改變(採帥氣/美麗的助教給的數據)

- 照光1.6 W (left: 5V, right: 8V)

gm, max 分別為0.0231 S, 0.0226 S，Vt 分別為-6.811 V, -7.326 V

- 照光 3.6 W (left: 5V, right: 8V)

gm, max 分別為0.0236 S, 0.0226 S，Vt 分別為-6.808 V, -7.352 V

- 照光6 W (left: 5V, right: 8V)

gm, max 分別為0.0236 S, 0.0226 S，Vt 分別為-6.815 V, -7.359 V

首先，可以很明顯觀察到照光後平均 Vt 相對dark下降，這符合照光後曲線向左上移的預測。另外也可以看到三種光強所算出的 Vt 差不了多少，這代表元件受到光的影響已經飽和了，與上面我們的出的結論相合。最後可以看到VDS=5 V所對應的 Vt 都大約是-6.8 V，而VDS=8 V對應約-7.34 V。

也就是光強主要改變的是電流大小，沒有明顯改變用 gm 外插法萃取出的 threshold voltage；反而 VDS 的不同對萃取出的 Vt 影響更明顯。

可能是較大的 VDS 會改變transfer curve形狀跟 gm, max 的位置，再加上前面提過的各種誤差，才導致這樣的差距。

- 5 active mode (交給你！)

- Switch mode (交給你！)